## Digitales Dimmersystem 24x3,7kVA

Für den professionellen Einsatz im Bühnen, Theater- und Studiobereich, sowie als Raumlichtsteuersystem für Architekturlichtanwendungen.

Digitales Dimmersystem ausgeführt als kompakter Wandmontagedimmer zur Festverdrahtung, mit Sicherungsautomaten, Lastabgängen über Klemmleiste. Der Hauptanschluss kann 1- oder 3-phasig mit 230/400V, 50Hz erfolgen.

- Dimmereinheit mit 24 x 16A (3,7kVA), Voll-Last-tauglich, ausgelegt für den Dauerbetrieb

- für ohmsche, induktive Lasten und dimmbare elektronische Trafos (kompatibel mit Phasenanschnittdimmer)

- mit Konvektionskühlung, geräuscharm ohne Lüfter, für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen

- mit 16A Sicherungsautomaten pro Kanal/Kreis, 1P+N, Typ C

- mit Lastabgängen über Klemmleiste und getrennten Null- und Schutzleiterklemmen pro Kanal/Kreis

- mit leicht bedienbarer Konfiguration über Benutzerschnittstelle und Anzeige über LC-Display

- mit variabler Lampenvorheizung (0-20%) pro Kanal/Kreis

- mit variabler Pegelbegrenzung (0-100%) pro Kanal/Kreis

- mit einstellbaren Dimmerkurven pro Kanal/Kreis (Normal, Square, S-Kurve und NON-Dim-Funktion)

- mit 120 internen Speicherplätzen für statische Lichtstimmungen (12 Speicherplätze pro Zone)

- mit 3 Sequenzen und Überblendzeiten

- mit manuellem Stand-Alone-Modus und variablen Testwerten für Kanäle/Kreise

- mit Havarieschaltung bei DMX-Datenverlust (DMX-Daten halten, Speicherplatz ausgeben oder Blackout einblenden)

- mit konfigurierbarer DMX-Ansteuerung im Architekturlicht-Mode (ChilliNet), DMX aktiv/inaktiv, DMX hat Priorität oder HTP-Mix mit ChilliNet-Bedieneinheiten

- mit Ansteuerung über digitale DMX 512 (USITT 1990) Signale

- mit Ansteuerung über CAN-Bus für eine separate Raumlichtsteuerung (Protokoll ChilliNet)

- mit Zonenschaltung für die Aufteilung der Kanäle/Kreise in separate Bereiche

- mit optionaler ASCII Ansteuerung für Mediensteuerungen über RS232 Konverter als optionales Zubehör

- mit umfassenden Zubehörprogramm (Wandbedienstellen usw.) für den Einsatz im Architekturlichtbereich

- fernbedienbar über Master-Steuereinheit (Programmierung, Setup und Kontrolle)

- mit 4x 50mm Kabelausstanzungen an der Oberseite, 3x 50mm & 2x 25mm Kabelausstanzungen an der Unterseite

- mit Alarmschaltung und Schnittstelle zur Anbindung an Brandmeldeanlagen, Weiterleitung der Alarmbefehle über CAN-Bus ChilliNet

- mit CE-Zertifizierung und  3-Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie CHILLI PRO 2416i, Fabrikat: Zero 88