## Digitales Dimmersystem zur Ansteuerung dimmbarer EVG für Leuchtstofflampen

Auch einsetzbar als:

## Digitales Schaltpack mit 4 x 10A Hochleistungsrelais

Für den professionellen Einsatz im Bühnen, Theater- und Studiobereich, sowie als Raumlichtsteuersystem für Architekturlichtanwendungen.

Digitales Dimmersystem für die Ansteuerung von HF- und DSI-Vorschaltgeräten. Der Einsatz als Schaltpack mit 4 x 10A Hochleistungsrelais ist ebenfalls möglich. Ausgeführt als kompakter Wandmontagedimmer zur Festverdrahtung, mit Sicherungsautomaten, Lastabgängen über Klemmleiste. Der Hauptanschluss erfolgt 1-phasig mit 230V, 50Hz.

- Schaltpack/Dimmereinheit mit 4 x 10A (2,3kVA), Voll-Last-tauglich, ausgelegt für den Dauerbetrieb

- für die Ansteuerung dimmbarer EVG (HF, DSI usw.)

- mit Ansteuerung der EVG über separat ausgehende Steuerspannungen 0-10V

- mit 4 x 10A Hochleistungsrelais für die Spannungsversorgung der EVG oder als Schaltleistung für z.B. HQI Scheinwerfer, Vorhänge, Leinwände, Stromversorgung von Videoprojektoren usw.

- mit Konvektionskühlung, geräuscharm ohne Lüfter, für den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen

- mit 10A Sicherungsautomaten pro Kanal/Kreis, 1P+N, Typ C

- mit Lastabgängen über Klemmleiste und getrennten Null- und Schutzleiterklemmen pro Kanal/Kreis

- mit separaten 0-10V Steuerspannungsabgängen pro Kanal/Kreis

- mit leicht bedienbarer Konfiguration über Benutzerschnittstelle und Anzeige über LC-Display

- mit variabler Lampenvorheizung, Pegelbegrenzung und einstellbarer Dimmerkurve

- mit 120 internen Speicherplätzen für statische Lichtstimmungen (12 Speicherplätze pro Zone)

- mit 3 Sequenzen und Überblendzeiten

- mit manuellem Stand-Alone-Modus und variablen Testwerten für Kanäle/Kreise

- mit Havarieschaltung bei DMX-Datenverlust (DMX-Daten halten, Speicherplatz ausgeben oder Blackout einblenden)

- mit konfigurierbarer DMX-Ansteuerung im Architekturlicht-Mode (ChilliNet), DMX aktiv/inaktiv, DMX hat Priorität oder HTP-Mix mit ChilliNet-Bedieneinheiten

- mit Ansteuerung über digitale DMX 512 (USITT 1990) Signale

- mit Ansteuerung über CAN-Bus, Protokoll ChilliNet (separate Raumlichtsteuerung)

- mit Zonenschaltung für die Aufteilung der Kanäle/Kreise

- mit optionaler ASCII Ansteuerung für Mediensteuerungen über RS232 Konverter als optionales Zubehör

- mit umfassenden Zubehörprogramm (Wandbedienstellen usw.) für den Einsatz im Architekturlichtbereich

- fernbedienbar über Master-Steuereinheit (Programmierung, Setup und Kontrolle)

- mit nachfolgenden Kabelausstanzungen:  Oberseite 1 x Ø 28,0 mm, 4 x Ø 25,5 mm, 4 x Ø 22,5 mm - Unterseite 1 x Ø 25,5 mm

- mit Alarmschaltung und Schnittstelle zur Anbindung an Brandmeldeanlagen, Weiterleitung der Alarmbefehle über CAN-Bus ChilliNet

- mit CE-Zertifizierung und  3-Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie CHILLI PRO 410HF, Fabrikat: Zero 88