Speichergestützte Hybrid-Steuerkonsole

Als professionelle Lichtsteuerkonsole mit 2048 Steuerkreisen und Kontrolle von bis zu 200 Moving Lights, für manuelle und speichergestützte Programmierung, ausgelegt. Freistehendes Gerät mit integriertem Tragegriff an der Vorderseite. Gehäuse aus Aluminium-Formteilen und Stahlblech, beschichtet.

- mit 2048 Steuerkreisen, patchbar in jeder Kombination mit Moving Lights oder Dimmerkanälen (2048 Steuerkreise über 4 DMX-Linien mit je 512 Kanälen, auch über Ethernet/ArtNet nutzbar), sämtliche Steuerkreise können als HTP oder LTP verwendet werden

- mit 96 Kanalregler für direkten Zugriff

- mit zwei Voreinstellungsebenen und 48 Kreisstellern pro Ebene, Blendzeitenregler für zeitgesteuerte Überblendungen, Masterregler pro Ebene und 24 Kanalblitztasten mit LED’s pro Ebene

- mit einer Wide-Mode-Funktion und einer virtuellen 2-Ebenen-Speicherung, auch über 96 Steuerkreisen

- mit Grand-Mastersteller (Hauptsummenregler) und Blackout-Schalter

- mit Ansteuerung von bis zu 200 Moving Lights, ohne Kanalbegrenzung pro Einzelgerät

- mit umfassendem Leistungspaket zur Kontrolle von Moving Lights, 3 hochauflösende Encoderräder zur Steuerung von Attributen, übersichtliches Programmierfenster mit Funktionen wie z.B. Try Cue, Park und Release

- mit speichergestützter Programmierung auf 999 Speicherplätzen, Editierungsmöglichkeit und Kopierfunktion für Speicherplätze

- mit separat speicherbaren Einblend-, Ausblend-, Warte- und Haltezeiten

- mit 600 Submasterreglern, aufgeteilt in 20 Seiten mit je 30 Fadern

- mit Effekt-Bibliothek für Bewegungen, Farbdurchläufen, Beameffekten und Fan-Funktion beim Einsatz von Moving Lights

- mit 400 Effekt-Paletten

- mit je 400 Attribut-Paletten für Farben, Beamshapes und Positionen

- mit 400 Gruppen

- mit Wiedergabe der Speicherplätze als Cue-Liste über GO-Taste, mit direktem Zugriff auf Effekte und Blendzeiten

- mit externer Datensicherung und Update-Funktion über handelsübliche USB-Speichersticks

- mit Schnittstelle zur Einspeisung von Audio-Signalen

- mit Schnittstelle zur Fernbedienung der GO-Taste

- mit 12 LC-Displays (blau mit weißer Beleuchtung)

- mit XGA Monitoranschluss, zusätzliche USB-Unterstützung für externe Touch Screens

- 4 x USB-Schnittstellen zum Einsatz von Zubehörkomponenten, wie. z.B. Tastatur, Maus usw. (3 auf der Rückseite, 1 auf der Front)

- mit Ethernet-Schnittstelle (ArtNet), kann über eine handelsübliche WLAN-/PDA-Kombination fernbedient werden

- mit interner Geräte-Bibliothek für mehr als 3500 Moving Lights

- mit variabler DMX-Adressverteilung auf 2048 Kanälen

- mit Update-Möglichkeit für MIDI, SMPTE und ChilliNet-Schnittstelle

- mit 4 DMX 512A-2004 Ausgängen über XLR 5 Pin, isoliert mit Überspannungsschutz (4 Linien via RJ45 über ArtNet möglich)

- mit DMX-Eingang

- mit einer kontextabhängigen Online-Hilfe

- mit Spannungsversorgung über externes Netzteil (100 - 260 VAC, 47 - 63 Hz)

- Abmessungen: 1205 mm (B) x 115 mm (H) x 575 mm (T), Gewicht: 26 Kg

- mit 3 Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie Solution XL, Fabrikat: Zero 88