Ethernet-DMX-Node mit 8 Universen (4096 Kanälen)

Zur flexiblen Datenkonvertierung von Ethernet auf DMX/RDM mit bis zu 8 Universen. Vollständig kompatibel mit dem neuesten RDM-Protokoll, zur Unterstützung moderner DMX-Systeme für zukünftige Anforderungen mit oder ohne RDM.

Ausgeführt als 19" Gerät zur Montage in Geräteträger oder 19“ Schränke, auch einsetzbar als freistehendes Tischgerät.

- mit einer 10/100baseT EtherCON RJ45 Ethernet-Schnittstelle

- mit 8 geschützten DMX-/RDM-Universen (4096 Kanälen)

- mit RDM-Unterstützung (vollständig kompatibel mit dem neuesten RDM-Protokoll)

- mit Konfiguration via Webbrowser, Software oder über ZerOS Lichtsteuerungen

- mit Konfigurationseinstellungen für DHCP, statische IP, LLRP-Aushandlung, Universe, Sub-Net, Spezifikation der DMX-Ausgänge und Werkseinstellungs-Reset

- mit 5-poligen Neutrik XLR-Schnittstellen

- mit LED-Anzeigen für Ethernet-Aktivität und Geschwindigkeit

- folgende Protokolle müssen unterstützt werden: ArtNet 4, sACN, LLRP, DMX512, DMX512 (1990), DMX512-A und RDM V1.0 (E1.20 - 2010 ESTA Standard)

- ausgeführt in einem 19" Metallgehäuse mit einer HE, auch zum freistehenden Einsatz als Tischgerät

- mit einem Netzspannungsanschluss über Kaltgerätekabel mit Schutzkontakt (IEC C13)

- Weltweit einsetzbar mit 100-230VAC Netzspannungen

- mit Abmessungen von: 1HE (H) x 19” (B) x 150,50mm (T)

- mit einem Gewicht von: 2,4kg

- mit CE, WEEE und RoHS Zertifizierungen

- mit 3-Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie Gateway 8, Fabrikat: Zero 88