Speichergestützte Hybrid-Lichtsteuerung

Als mikroprozessorgesteuerte Lichtsteuerkonsole mit bis zu 1024 Kanälen ausgelegt, zur Ansteuerung von 96 Moving Lights, LED-Scheinwerfern oder konventionellen Dimmerkreisen. Ausgeführt als freistehendes Tischgerät, flexibel erweiterbar durch optionale Fader-Erweiterungen via USB.

- mit bis zu 1024 Kanälen, patchbar auf bis zu 2 integrierte DMX512-A/RDM-Universe oder via 10/100MB Ethernet mit ArtNet 4 oder sACN

- mit 48 multifunktionalen Fadern (60mm) für Intensitäten, HTP-/LTP- Submaster, Chaser oder 97 Cue-Listen (Wiedergabe multipler Cue-Listen, max. 10.000 Cues)

- mit konfigurierbaren Tasten unterhalb der Multifunktions-Fader (Flash, Solo, Go mit Fade, Go ohne Fade, Pause und Tap Tempo)

- mit integriertem 7” Multi-Touchscreen (kapazitiv)

- mit vier hochauflösenden Encoderrädern und Auswahltasten

- mit einer Master-Playback-Sektion mit klassischer Go-Wiedergabe

- mit je 96 Paletten für jede Attributgruppe (Colour, Beamshape und Positionen)

- mit einem integrierten Effektgenerator und automatischen Effekten

- mit 96 Effekt-Paletten

- mit Autofunktion zum Erstellen von Paletten-, Gruppen- und Makro-Funktionen

- Colour-Picker-Interface mit direktem Zugriff auf CMY, RGB und HSV, hochgeladene Grafiken können zur Farbauswahl im Multi-Touchscreen genutzt werden können

- mit Lichtstimmungsvorlagen (Mood Boards) von Lee Filters

- mit 96 Gruppen und Makros

- mit PAN/TILT Kontrolle über Encoderräder oder via Koordinatenfeld im Touchscreen

- mit Gobo-Auswahl via Image-Picker

- mit schneller Aufzeichnung und Editierung von Cues (mit Fade- und Delay-Zeiten)

- mit der Funktion jeden Multifunktions-Fader als Grand Master konfigurieren zu können

- mit internen Schritt-für-Schritt Anleitungen (mehrsprachig)

- mit Tracking- und Non-Tracking-Optionen

- mit Move-on-Dark-Funktionalität

- mit 2 USB-Schnittstellen zur Datensicherung, für Updates und für externe Touchscreens

- mit einem DVI-D Monitorausgang für optionale Monitore oder Touchscreens

- mit einer internen Gerätebibliothek (min. 6.000 Gerätetypen)

- mit einer Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung von Smartphones und Tablet-PC’s über WLAN-Access-Points, sowie für DMX-over-Ethernet (ArtNet 4 & sACN)

- mit optionalen Fader-Erweiterungen via USB (max. 3 Wings)

- mit kostenlosen iOS & Android Mobile-Apps für Smartphones und Tablet-PC’s als externe Touchscreens oder Fernbedienungen

- mit einer Offline-Editor-Software für Win XP/Vista/7/8/10, die zur Programmierung und Editierung von Showdaten eingesetzt werden kann

- mit DMX-Ausgängen über 1x XLR 5 Pin und 1x XLR 3 Pin (RDM-Unterstützung)

- mit Zuweisung der Kanäle auf 64 Universen via ArtNet 4

- mit einem geräuscharmen und staubfreien Prozessor-Kühlsystem ohne Lüfter

- mit einem externen Netzteil (Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50-60Hz, max. 2A)

- Abmessungen: 669mm x 284mm x 68mm (BxTxH)

- Gewicht: 5,5kg

- mit 3 Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie:

FLX S48 mit 1 DMX-Linie (512 Kanäle), Fabrikat: Zero 88

FLX S48 mit 2 DMX-Linien (1024 Kanäle), Fabrikat: Zero 88