Speichergestütztes 19” DMX-Lichtsteuerungssystem, Backup-Havarie-Lösung und Stand-Alone-Wiedergabesystem

Ausgeführt als 19" Gerät zur Montage in Geräteträger oder 19“ Schränke, auch einsetzbar als freistehendes Tischgerät.

Einsetzbar als:

Stand-Alone-Wiedergabesystem für Architekturlichtanwendungen, z.B. in Themenparks, in der Hotellerie oder Gastronomie.

Schnittstelle zwischen Bühnenlichtsystemen und Architekturlichtanwendungen, um z.B. Wandbedienstellen oder Touchscreens in ein Gebäude-Netzwerk zu integrieren.

Vollständiges Backup- und Havarie-System mit automatischer Umschaltung für FLX-Lichtsteuerungen über ein redundantes Netzwerk.

- mit bis zu 8192 Kanälen, patchbar über 64 Universen via Ethernet (ArtNet 4 oder sACN)

- mit 2 Universen über integrierte XLR 5-pole DMX-Schnittstellen

- mit multifunktionalen Playbacks für Intensitäten, HTP-/LTP-Submaster, Chaser oder Cue-Listen

- mit 1000 Cue-Listen

- mit 1000 Speicherplätzen pro Cue-Liste

- mit integriertem Effektgenerator

- mit Attribut-Paletten, Gruppen und Makros

- mi einer Colour-Picker-Funktion (CMY, RGB, HSV)

- mit Autofunktion zum Erstellen von Paletten-, Gruppen- und Makro-Funktionen

- mit einer internen Gerätebibliothek

- mit 3 USB-Schnittstellen zur Datensicherung, für USB-Zubehör, Updates und für externe Touchscreens

- mit einem DVI-D-Monitorausgang mit Touchscreen-Unterstützung

- mit einer Ethernet-Schnittstelle (RJ45, 100 Base T)

- mit einer iCANnet™ Schnittstelle (Can-Bus) zur Anbindung an iLight Wandbedienstellen, iLight Touchscreens, iLight ASCII Interfaces oder weitere iLight iCAN-Systemkomponenten

- mit iCANnet™ Unterstützung multipler ZerOS Server

- mit Blockzuweisung von bis zu 128 Kanälen in iCAN Zonen

- mit der ZerOS Remote-Software können Smartphones und Tablet-PC's (iOS®, Android™) als Fernbedienungen oder zusätzliche Touchscreens via W-LAN verwendet werden

- mit einem auf Linux basierenden ZerOS-Betriebssystem, voll netzwerkfähig

- mit sACN und ArtNet 4 Unterstützung (DMX über Ethernet)

- mit RDM-Unterstützung

- mit MIDI Timecode-Ansteuerung

- mit einem Audio-Eingang für Sound-to-Light (6,3mm Stereoklinke, 100mV-10V)

- mit einer 8-kanaligen Schaltkontakt-Schnittstelle für externe Taster

- mit einer Spannungsversorgung über PowerCON TRUE1 TOP (100-240VAC, 47-63Hz)

- mit maximalen Abmessungen von 43,6mm (1HE) H x 482,6 mm (19") B x 226,5mm T

- mit einem maximalen Gewicht von 3,8kg

- mit CE-Zertifizierung und 3-Jahre Herstellergarantie, Herstellung nach ISO9001:2015 zertifiziert

Sonst ausgeführt wie ZerOS Server, Fabrikat: Zero 88