DMX-/RDM-Datensplitter mit 8 Ausgängen

Ausgeführt als 19" Gerät zur Montage in Geräteträger oder 19“ Schränke, auch einsetzbar als freistehendes Tischgerät.

- mit einem optisch isolierten DMX-/RDM-Eingang und einer Thru-Schnittstelle zur Erweiterung

- mit 8 gepufferten und geschützten DMX-/RDM-Ausgängen

- mit RDM-Unterstützung (vollständig kompatibel mit dem neuesten RDM-Protokoll)

- mit einer zuschaltbaren Fix-Switch-Funktion zur Behebung von Kompatibilitätsproblemen mit RDM

- mit 5-poligen Neutrik XLR-Schnittstellen

- folgende Protokolle müssen unterstützt werden: DMX512, DMX512 (1990), DMX512-A und RDM V1.0 (E1.20 - 2006 ESTA Standard)

- mit LED-Anzeigen für Spannungsversorgung und DMX-Datensignal

- ausgeführt in einem 19" Metallgehäuse mit einer HE, auch zum freistehenden Einsatz als Tischgerät

- mit einem Netzspannungsanschluss über Kaltgerätekabel mit Schutzkontakt (IEC C13)

- Weltweit einsetzbar mit 100-230VAC Netzspannungen

- mit Abmessungen von: 1HE (H) x 19” (B) x 113,00mm (T)

- mit einem Gewicht von: 1,8kg

- mit CE, WEEE und RoHS Zertifizierungen

- mit 3-Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie Splitter 8, Fabrikat: Zero 88