Ethernet-DMX-Node mit 4 Universen (2048 Kanälen)

Zur flexiblen Datenkonvertierung von Ethernet auf DMX/RDM mit bis zu 4 Universen. Vollständig kompatibel mit dem neuesten RDM-Protokoll, zur Unterstützung moderner DMX-Systeme für zukünftige Anforderungen mit oder ohne RDM.

Ausgeführt in einem robusten Metallgehäuse mit zwei M10-Gewindeaufnahmen (Ober- und Rückseite), zur vertikalen oder horizontalen Montage an Traversen oder Rohren mit optionalen Standardklemmen, auch einsetzbar als freistehendes Tischgerät.

- mit einer 10/100baseT EtherCON RJ45 Ethernet-Schnittstelle

- mit 4 geschützten DMX-/RDM-Universen (2048 Kanälen)

- mit RDM-Unterstützung (vollständig kompatibel mit dem neuesten RDM-Protokoll)

- mit Konfiguration via Webbrowser, Software oder über ZerOS Lichtsteuerungen

- mit Konfigurationseinstellungen für DHCP, statische IP, LLRP-Aushandlung, Universe, Sub-Net, Spezifikation der DMX-Ausgänge und Werkseinstellungs-Reset

- mit 5-poligen Neutrik XLR-Schnittstellen

- mit LED-Anzeigen für Spannungsversorgung, Ethernet-Aktivität und DMX-Datensignal

- folgende Protokolle müssen unterstützt werden: ArtNet 4, sACN, LLRP, DMX512, DMX512 (1990), DMX512-A und RDM V1.0 (E1.20 - 2010 ESTA Standard)

- ausgeführt in einem robusten Metallgehäuse mit zwei M10-Gewindeaufnahmen (Ober- und Rückseite), auch zum freistehenden Einsatz als Tischgerät

- mit Aufnahme für Sicherungsseile

- mit Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3af-2003) oder über ein optionales Steckernetzteil mit XLR 4-polig (9-48VDC, Stromaufnahme max. 2W)

- mit Abmessungen von: 77,50mm (H) x 150,00mm (B) x 66,20mm (T)

- mit einem Gewicht von: 0,8kg

- mit CE, WEEE und RoHS Zertifizierungen

- mit 3-Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie Gateway 4, Fabrikat: Zero 88