Speichergestützte Hybrid-Lichtsteuerung

Als professionelle Lichtsteuerkonsole mit 2048 Kanälen ausgelegt, zur Programmierung von Moving Lights, LED-Systemen und konventionellen Scheinwerfern. Ausgeführt als freistehendes Tischgerät, flexibel erweiterbar durch optionale Fader-Wings via USB.

- mit 2048 Kanälen, patchbar mit 1024 Kanälen auf 2 integrierten DMX-Universen oder mit 2048 Kanälen auf 4 Universen via Ethernet (ArtNet oder sACN)

- mit 240 multifunktionalen Fadern (10 Seiten je 24 Fadern) für Intensitäten, HTP-/LTP-Submastern oder Cue-Listen

- mit integriertem 7” Multi-Touchscreen (PCAP Technologie)

- mit vier frei programmierbaren Multifunktionstasten (UDK’s)

- mit vier hochauflösenden Encodern und Auswahltasten

- mit Wiedergabe multipler Cue-Listen

- mit 1000 Speicherplätzen pro Cue-Liste

- mit einer Master-Playback-Sektion mit Pausen-Taste und klassischer Go-Wiedergabe

- mit integriertem Effektgenerator (Effekte können frei erstellt werden)

- mit 240 Paletten für jede Attributgruppe (Colour, Beam, Shape, Positionen und Effekte)

- mit Autofunktion zum Erstellen von Paletten-, Gruppen- und Makro-Funktionen

- Colour-Picker-Interface mit direktem Zugriff auf CMY, RGB und HSV, hochgeladene Grafiken können zur Farbauswahl im Multi-Touchscreen genutzt werden können

- mit Farbfilter-Bibliotheken und Lichtstimmungsvorlagen von Lee Filters

- mit 240 Gruppen

- mit 240 Makros

- mit Tracking- und Non-Tracking-Optionen

- mit 5 USB-Schnittstellen zur Datensicherung, für Updates und für externe Touchscreens

- mit einem DVI-D Monitorausgang für optionale Monitore oder Touchscreens

- mit einer internen Geräte-Bibliothek mit mindestens 3500 Gerätetypen

- Standard Syntax-Eingabe über numerischen Tastaturblock

- Ethernet-Schnittstelle

- PAN/TILT Kontrolle über Encoderräder oder via Koordinatenfeld im Touchscreen

- Gobo-Auswahl via Image-Picker

- Schnelle Aufzeichnung und Editierung von Cues und Submastern (mit Fade- und Delay-Zeiten)

- mit optionalen Fader-Erweiterungen via USB, um flexibel die Anzahl der Kanal- oder Playback-Fader zu erhöhen

- Remote via Apple® iOS oder Android

- Offline Software kann als PC Backup-Havarie-System eingesetzt werden

- auf Linux basierendes Betriebssystem, voll netzwerkfähig mit Unterstützung von DMX über Ethernet (sACN & ArtNet), W-LAN Fernbedienungen und drahtlose Tablet-PC's als zusätzliche Touchscreens (iPhone, iPad und Android)

- mit MIDI-Schnittstellen für MIDI Notes, MIDI Timecode und MIDI Show Control (MSC)

- mit einer Remote-Schnittstelle für 8 Schaltwege via Sub-D

- mit einem Audio-Eingang mit 6,3mm Stereoklinke

- mit integriertem Netzteil, Anschluss über Neutrik powerCON

- Abmessungen: 659mm x 342mm x 90mm (BxTxH)

- Gewicht: 7,5kg

- mit 3 Jahre Herstellergarantie

Sonst ausgeführt wie FLX, Fabrikat: Zero 88